Формулы, применяемые в ЛКМщик от 01.06.2025

- Себестоимость, руб/кг

P= кixi*pi					(1)

Где x – массовая доля компонента в рецептуре,  p – стоимость компонента; к - коэффициент, учитывающий потери компонентов в технологическом цикле производства.

Примечания:

- Если валюта указана не в рублях, то происходит обращение к ЦБ и происходит пересчет в рубли по текущему курсу.

- Коэффициент «к» задается в интерфейсе для каждой рецептуры. Изначально равен 1.

- Массовая доля нелетучих веществ, %

Wm= 100*ixi*wi					(2)

Где x – массовая доля компонента в рецептуре, w – массовая доля нелетучих веществ в компоненте.

Примечание:

- Пигменты и наполнители считаются 100% нелетучими веществами.

- Растворители считаются 100% летучими.

- Для пленкообразователей и пигментных паст массовые доли нелетучих веществ указываются в их характеристиках.

- Учет функциональных добавок и отвердитель настраивается дополнительно, есть 3 варианта (выбор сохраняется для всех рецептур):

- Учитывать все функциональные добавки и отвердители. (Стандартно)

- Учитываются из функциональных добавок только пластификаторы (в типе указано, что пластификатор) и учитываются отвердители.

- Учитываются из функциональных добавок только пластификаторы, отвердители не учитываются.

- Примерная плотность лакокрасочного материала, г/см3.

ρм=mall / imi/ρi 				 	(3)

Где m – масса компонента в рецептуре, ρ – плотность компонента (г/см3), mall – масса всех компонентов.

Примечание:

1) При допущении, что плотность аддитивна.

2) Плотность может быть уточнена физическим измерением ЛКМ для более точного дальнейшего расчета.

- Объемная доля нелетучих веществ

[ГОСТ Р 50535-93 Методы определения объемной доли нелетучих веществ метод Б]

WV=VМ'-VЛВVМ'*100 					 (4.1)

Где VМ' - объем 100 г лакокрасочного материала (см3),  VЛВ - объем летучих веществ в 100 г материала (см3).

VЛВ=100-XρЛВ						(4.2)

Где Х – массовая доля нелетучих веществ в 100 г, ρЛВ – плотность летучих веществ (г/см3).

Примечание:

- Массовая доля нелетучих веществ берется из расчета в п. 2.

ρЛВ=iρi*xi					(4.3)

Где ρi – плотность вещества (г/см3), xi – массовая доля летучего вещества среди летучих компонентов.

VМ'=100ρм						(4.4)

Где ρм – плотность лакокрасочного материала (г/см3).

Примечание:

Если не указана физический измеренная плотность ЛКМ, то берется рассчитанная по аддитивности из п.3.

- Степень пигментирования

[Мюллер, Б. Лакокрасочные материалы и покрытия. Принципы составления рецептур / Б. Мюллер, У. Пот. – М. :Пейнт-Медиа, 2007. – 564 с.]

П=imiпоmпо*xпо						(5)

Где mi – масса пигмента или наполнителя, mпо – масса пленкообразователя, отвердителя пластификатора и др.,xпо – массовая доля нелетучих веществ  пленкообразователя, отвердителя, пластификатора и др.

Примечание:

- Чтобы пластификатор учитывался, у него в функциональных добавках должен быть указан тип «Пластификатор».

- При использовании пигментных паст учитывается содержание и пигментов и пленкообразователя благодаря указанию у них в параметрах массовой доли пигмента и массовой доли пленкообразователя.

- Объемная концентрация пигментов

[Мюллер, Б. Лакокрасочные материалы и покрытия. Принципы составления рецептур / Б. Мюллер, У. Пот. – М. :Пейнт-Медиа, 2007. – 564 с.]

ОКП= imiρiimiρi+поmпо*xпоρпо*100					(6)

Где mi – масса пигмента или наполнителя, ρi – плотность пигмента или наполнителя,  mпо – масса пленкообразователя, отвердителя пластификатора и др., xпо – массовая доля нелетучих веществ  пленкообразователя, отвердителя пластификатора и др. ρпо – плотность сухой пленки пленкообразователя, отвердителя, пластификатора и др.

Примечание:

1) Чтобы пластификатор учитывался, у него в функциональных добавках должен быть указан тип «Пластификатор».

2) При использовании пигментных паст учитывается содержание и пигментов и пленкообразователя благодаря указанию у них в параметрах массовой доли пигмента, массовой доли пленкообразователя и их плотностей, как чистых веществ.

- Суммарная маслоемкость пигментов и наполнителей

Мсм= iMi*xi					(7)

Где Mi – маслоемкость 1 рода пигмента или наполнителя (г/100 г), xi – массовая доля пигмента или наполнителя среди пигментов и наполнителей.

Примечание:

- При использовании пигментных паст учитывается массовая доля пигментов и наполнителей и их аддитивная маслоемкость в пасте.

- Критическая объемная концентрация пигментов по маслоемкости.

[Мюллер, Б. Лакокрасочные материалы и покрытия. Принципы составления рецептур / Б. Мюллер, У. Пот. – М. :Пейнт-Медиа, 2007. – 564 с.]

КОКП=100/(1+Мсм*iρi*xi100*поρпо*xпо)				(8)

Где Мсм - суммарная маслоемкость пигментов и наполнителей, ρi – плотность пигмента или наполнителя,  xi – массовая доля пигмента или наполнителя среди пигментов и наполнителей, ρпо – плотность сухой пленки пленкообразователя,  xпо – массовая доля пленкообразователя среди всех пленкообразователей.

Примечание:

- Суммарная маслоемкость берется из расчета из п. 7.

- Учет пигментных паст и пластификаторов аналогичен п. 6.

- Рекомендуемое количество отвердителя

mотв=k*ЭМО*mсмолЭМС						(9)

Где k – поправочный коэффициент в зависимости от типа отвердителя; ЭМО – эквивалентная масса отвердителя, г\экв; mсмол– масса смолы, г; ЭМС – эквивалентная масса смолы, г\экв.

Примечание:

- Для пленкообразователя задается одно значения эквивалентной массы и учитывается автоматический.

- Для отвердителя в поле «Дозировка» указывается несколько эквивалентных масс для различных условий в произвольной форме. Данная информация будет доступна при расчете отвердителя для выбора характеристик.

- Рекомендуемое количество сиккатива и антипленки

[Мюллер, Б. Лакокрасочные материалы и покрытия. Принципы составления рецептур / Б. Мюллер, У. Пот. – М. :Пейнт-Медиа, 2007. – 564 с.]

mсик= R*0,01*mлак*wлакwм.сик					(10.1)

mантипл=0,1*mсик						(10.2)

Где R - рекомендуемая дозировка металла в сухом алкиде, % масс., mлак–масса лака, wлак – массовая доля нелетучих веществ в лаке, % масс. wм.сик – массовая доля металла в монометальном сиккативе, % масс.

Примечание:

- Для расчета сиккатива при расчете функциональных добавок у компонента в типе должно быть указано «Сиккатив».

- В поле «Дозировка» у компонента сиккатив должно быть указано содержание металла, которое будет отображаться в окне расчета.

- Теоретическое количество пигмента для необходимой укрывистости

mпиг=Yпиг*wэм Yлкп					(11.1)

Где Yпиг – укрывистость пигмента, г/м2, wэм – желаемая массовая доля нелетучих веществ в эмали,Yлкп – желаемая укрывистость сухой пленки, г/м2, ,Yлкм – желаемая укрывистость мокрой пленки, г/м2

Перевод укрывистости сухой пленки в жидкой пленке:

Yлкм=100*Yлкпwэм 					(11.2)

Где wэм –желаемая массовая доля нелетучих веществ в эмали,Yлкп – желаемая укрывистость сухой пленки, г/м2, ,Yлкм – желаемая укрывистость мокрой пленки, г/м2

- Расчет функциональных добавок

m= D*mкомпi*wн.л.вi

mкомпi– масса выбранных для расчета компонентов, wн.л.вi – массовая доля нелетучих веществ в выбранных компонентах, D – дозировка функциональной добавки на массу выбранных компонентов.

- Константа наполнения

Кн=П* М

Где П – степень пигментирования, M – маслоемкость 1 рода.

- Филум смеси пигментов

Ф=Yп*М

Где Yп - укрывистость пигмента, г/м2; М - удельная маслоёмкость пигмента первого рода,  1г масла/1г пигмента.

- Замена сухих компонентов по маслоемкости

mнового= mстарого* МстарогоМнового

Где m – масса старого или нового компонента, г; М - удельная маслоёмкость старого или нового  пигмента первого рода,  г масла/г пигмента.

Приложение

Степень пигментирования:

Рис.1 - Зависимость блеска от степени пигментирования

Плотность сухой пленки:

Рис. 2 - Средняя плотность некоторых отвержденных пластификаторов

Маслоемкость:

Рис.3 - Различие экспериментальной и теоретической маслоемкости смеси пигментов и наполнителей.

Как видно из рисунка 3 фактическая маслоемкость смеси пигментов и наполнителей имеет отрицательно отклонение от аддитивной величины. Это вызвано полидисперсностью системы, что вызывает более плотную упаковку частиц. Стоит заметить, что при расчете КОКП следует использовать аддитивную маслоемкости смеси пигментов и наполнителей, т.к. она позволяет получить значение КОКП при котором частица имеет все 6 степеней свободы.

ОКП и КОКП:

Рис.4 – Влияние Q на свойства лакокрасочного материала.

Обычно сами по себе значения ОКП и КОКП не очень информативны. Гораздо более важное значение имеет их отношение, обычно выраженное в виде величины Q (рис. 4).

Расчет отвердителя:

Рис. 5 - Значения поправочного коэффициента в зависимости от природы отвердителя

В зависимости от условий отверждения, значения эквивалентных масс отвердителя могут отличаться, поэтому автоматическое использование значений для отвердителя невозможно, необходимо участие технолога.

При обычном отверждении смолу и отвердитель смешивают в соответствии  с отношением их эквивалентных масс. Для модификации свойств покрытия соотношение может быть изменено примерно на 10% в ту или иную сторону для недоотверждения или переотверждения.

Расчет сиккатива:

Таб. 1 – Рекомендуемая дозировка металла на массу сухого алкида.

| МЕТАЛЛ | КОЛИЧЕСТВО, % по отношению к с.о.алкидного плёнкообразователя |
| --- | --- |
| Кобальт | 0,03-0,05 |
| Марганец | 0,02-0,04 |
| Свинец | 0,06-0,08 |
| Ванадий | 0,02-0,07 |
| Цирконий | 0,08-0,15 |
| Железо | 0,02–0,05 |
| Церий | 0,10-0,20 |
| Кальций | 0,05-2,00 |
| Алюминий | 0,20-1,00 |
| Редкоземельные металлы(La, Nd, Се) | 0,10-0,30 |
| Висмут | 0,02 –0,10 |
| Стронций | 0,10-0,50 |
| Барий | 0,10-0,25 |
| Литий | 0,01-0,02 |
| Цинк | 0,05-0,25 |

При использовании смесевого сиккатива следует использовать содержание основного металла.

Филум:

В физическом смысле филум определяет массу льняного масла (в граммах), поглощаемого массой пигмента (в граммах), соответствующей его укрывистости на площади поверхности равной 1 квадратному метру.

Пигменты со значением филума меньшим или равным филуму диоксида титана рутильной модификации, можно применять для расчёта монопигментных ЛКМ, соответствующих или превышающих по блеску формируемых покрытий покрытия на основе рутильного диоксида титана при том же значении укрывистости лакокрасочного материала.

Соответственно пигменты в монопигментных ЛКМ со значением филума, превышающим филум рутильного диоксида титана, неспособны обеспечить требуемый блеск покрытий, соответствующий блеску покрытий на основе рутильного диоксида титана при том же значении укрывистости лакокрасочного материала